Analiza comparativa: Linkwitz-Riley vs. Butterworth

| Caracteristica | Butterworth (ordinul 2, 4) | Linkwitz-Riley (ordinul 2, 4, 8) |
| --- | --- | --- |
| Punctul de crossover | -3 dB (Half-power) | -6 dB (Half-voltage) |
| Sumarea amplitudinii | Produce un varf de +3 dB la frecventa de crossover | Sumare plata (unitate/0 dB) |
| Raspunsul in faza | Defazaj de 180° la crossover (pentru ord. 2/4) | Iesiri in faza (defazaj de 0°) |
| Eroare de Lobing | Asimetrica | Inexistenta; lob central simetric |
| Raspuns in putere | Plat pe intreaga banda | Scădere de 3 dB la frecvența de crossover |
| Cablarea difuzoarelor | Adesea necesită inversarea polaritatii | Toate difuzoarele sunt cablate cu polaritate normală |
| Aplicatie ideala | Pentru putere constanta în camera | Standardul pentru fidelitate si control polar |